功的练习卷

一、填空题：

1、小明用力推箱子，没有推动，小明_________功,小李推着自行车步行,小李________功;一物体沿光滑水平面依靠惯性运动了一段距离,则运动过程中物体________功;吊车吊着物体在水平方向移动了一段距离,则吊绳对物体_________功.(选填 “做了”或 “没有做”)

2、一只150克的苹果从3米高的树枝上落到地面,______力对它做了_______焦的功.

3、一物体重600牛,在水平拉力F=200牛的作用下,沿水平地面匀速前进了30米,拉力对它做功_______焦;若拉力的功率为240瓦则物体匀速运动的速度为________米/秒,此过程中,重力做功________焦.

4、某人骑自行车上坡不沿直线而走S形,其目的是为了________,因为斜坡高度一定时,走S形相当于增加了斜坡的________,这一现象的物理原理是____________.

5、用动力臂是阻力臂5倍的杠杆,匀速将100牛的重物举高0.2米,所用动力为40牛,则动力做功______焦,此杠杆的机械效率是__________.

6、用一个定滑轮和一个动滑轮组成的滑轮组,向上拉绳子吊起重为210牛的物体,在不计滑轮重和摩擦时,应用________牛的拉力,若绳子自由端移动了6米,则物体上升了______米,拉力做了________焦的功;若实际拉力为100牛时,此滑轮组的机械效率为________,动滑轮重_________牛.

7、两台机器功率之比3:4,机械效率之比4:3,则在相同时间里机械做功之比为_______,当它们做相同的有用功时,所用时间之比为_______.

8、一斜面长为L,高为h,用力F沿斜面将重为G的物体匀速拉到顶端,已知斜面和物体间的摩擦力为f,则额外功________斜面的机械效率为________，有用功为__________。

9、某台机器的机械效率为80%，当它做了2000焦的总功时，为克服摩擦和机械本身的重力所做的额外功是________焦。

10、起重机以0.75米/秒的速度匀速拉起一重1000牛的货物，则此起重机的功率为__________瓦，4秒钟内做功__________焦。

11、用滑轮组提升重物，此滑轮组的机械效率为50%，绳子最多只能承受1000牛的拉力，若串绕这滑轮组时，承担物重的绳子有4段，则被提升物体不应超过_____________牛顿。

12、利用杠杆将重物举高0.5米时，人做了150焦的功，若杠杆的机械效率为80%，这时被举高的物体重_________牛，人作用在杠杆上的力若是60牛，于下降的高度应是__________米。

13、一根重1000牛、粗细均匀的铁棒，长1.2米，平放在地面上，有人想把它竖立起来，则在抬起的过程中至少需用__________牛的力，做___________焦的功。

14、木工用100牛的力拉锯，锯条从一端拉到另一端移动了50厘米，每拉一个来回，锯条进入3厘米，要把30厘米的木头锯断，他需要做_______焦的功。

二、选择题：

15、下列各种情况中，做功的是………………………………………………（     ）

A）用竖直向上的力提水桶沿水平方向前进了2米

B）用水平方向的20牛的力推重100牛的物体在水平方向前进了1米

C）马用100牛的拉车，没有拉动

D）小球重50牛，在光滑的水平面上匀速通过20米

16、对功的原理，正确的理解应是……………………………………………（     ）

A）动力做的功等于阻力做的功

B）人做的功等于机械做的功

C）任何机械对物体做的功不可能比人直接用手做的功少

D）以上理解都正确

17、一石子从空中掉入水里，在水里下落的高度等于在空中下落的高度，则重力对石子所做的功应是……………………………………………………………………（     ）

A）在空中大         B）在水里大        C）一样大        D）无法确定

18、两个光滑斜面的长度之比为3:2，高度之比为2:3 ,将同一物体分别沿这两个斜面匀速拉上顶端，拉力之比，拉力做功之比为…………………………………（     ）

A）4:9， 2:3        B）3:2， 2:3       C）2:3， 3:2     D）4:9， 1:1

19、下列说法正确的是…………………………………………………………（     ）

A）功率大的机械做功多             B）机械效率大的做功多

C）功率大的机械其效率多           D）机械效率越大，额外功与有用功之比越小

20、如图物体A重10牛，用力F向右拉滑轮时，A以1米/秒的速度匀速运动，若物体A受到的摩擦力为2牛，则拉力F的功率（      ）

A）1W              B）2W

C）4W              D）10W

21、如图所示的三个图中，S相同，F相同，在三种情况下力F做的功（       ）

A）a图中最大

B）b图中最大

C）c图中最大

D）三个图中做功一样大

22、甲、乙两个机械，甲的机械效率是70%，乙的机械效率是50%，则（        ）

A）使用甲机械做功省力            B）甲机械做功快

C）相同时间内，甲机械完成的功多  D）上面说法都不正确

23、功率为7350瓦的拖拉机耕地时，在甲地上匀速前进900米，需20分钟，在乙地上匀速前进1000米，需30分钟，则此拖拉机在甲地上和乙地上耕地时所受的阻力之比为（      ）

A）20:27         B）27:20            C）8:9           D）9:8

24、用定滑轮、动滑轮、滑轮组提升同一重物,若考虑滑轮的重力,它们的机械效率最高的是(       )

A）滑轮组        B）动滑轮           C）定滑轮        D）都一样

25、小朋友从滑梯上匀速滑下，在这个过程中，下列说法正确的是（        ）

A）小孩受到的重力没有做功           B）小孩受到的支持力没有做功

C）小孩对滑梯的压力做了功           D）小孩受到的力都做了功

26、一个自重为G的动滑轮用来提升重为G1的重物时，机械效率为η1，当用这个动滑轮来提升重物为G2(G2>G1)的重物时,机械效力为η2,则有(      )

A）η1>η2             B）η1>η2             C）η1<η2              D）无法比较

27、如图所示,利用动滑轮把重物沿斜面匀速拉上斜面顶端,已知斜面长为L,高为h,物体所受重力为G,动力为F,不计斜面和物体间的摩擦力及滑轮的重力,那么根据功的原理,下列关系中能成立的是(      )

A）FL=Gh         B）FL=2Gh

C）2FL=Gh        D）32FL=Gh

28、如图所示，一物重为G，从斜面的底端A，在拉力F作用下，匀速运动到顶端B，若重物受到斜面的摩擦力为f，斜面的机械效率η,则(       )

A）f=F,η=GhFL         B）f=F-hLG,η=1-GhFL

C）f=F-hLG,η=GhFL    D）f=F, η=1-GhFL

29、斜面长为l，高为h，用一个平行于斜面的力把重为G的物体匀速拉到斜面顶端，拉力所做的功为W，则斜面对物体的摩擦力为（      ）

A）W+GhL       B）W−GhL    C）W+Ghh       D）W−Ghh

30、甲在t1时间里做功W1，功率为P1，乙在t2时间里做功W2，功率为P2，则下列关系中一定正确的是（      ）

A）若W1>W2,t1<t2则P1>P2                     B）若W1<W2,t1<t2则P1<P2

C）若W1>W2,t1>t2则P1>P2                     D）若W1<W2,t1>t2则P1>P2

三、判断题：

31、功等于力跟物体通过距离的乘积(       )

32、机器的功率越大,做功越多(       )

33、使用任何机械都不省功,但一定省力(       )

34、汽车在功率相同的情况下,牵引力大的速度大(       )

35、一人用100牛的力将足球踢出,足球前进25米,则运动员对足球做功2500焦.（   ）

四、实验题:

36、图为测定滑轮组机械效率的实验装置,通过实验可知甲、乙两滑轮组_______机械效率高,_______更省力,影响机械效率的主要原因是______和_______,实验时,应使弹簧秤作_______运动,弹簧秤的拉力方向应尽量__________.

五、计算题

37、某人沿长10米，高2米的斜面将质量为200千克的物体以0.5米/秒的速度由底端匀速拉到顶端,所做的额外功为1000焦,求:①斜面的机械效率;②所用的实际拉力;③拉力的功率(g取10牛/千克).

38、有一质量为35千克的铸铁机件,沉在10米深的河底,把这机件用绳子由水底提至水面,拉力应做多少功?(ρ铁=7.0×103千克/米3)

39、站在地面上的人用1000牛的力,通过机械效率是80%的滑轮组可把重4000牛的重物匀速提升起来,①问这个滑轮组应由几个定滑轮和几个动滑轮构成?②并画出滑轮组的装配图.

40、一台7.5千瓦的电动机带动水泵抽水，设效率为75%,每分钟能把多少米3的水抽到3米高的田里去?若要把104米2的田里的水位提高5厘米,需要抽水多少时间?

【《功》单元练习答案】

一.填空:  1.没有做,做了,没有做,没有做          2.重, 4.41

3. 6000, 1.2, 0    4.省力,长度,功的原理        5.40, 50%

6. 70, 2, 420, 70%, 90         7.3:4,  1:1     8.fL, GhFL或GhfL+Gh,Gh

9.400        10.750, 3000        11.2000           12.240,2

13.500, 600                      14.500

二.选择题

15.B       16.C      17.C      18.A      19.D      20.B     21.D    22.D

23.A       24.C      25.B      26.C      27.C      28.C     29.B    30.A

三.判断题

31.×      32.×     33.×     34.×     35.×

四.实验题

36.甲, 乙, 机械自重, 摩擦, 匀速直线, 竖直向上

五.计算题

37.①80%      ②500牛     ③250牛

38.2940       39.3个, 2个, 如右图

40.11.48米3,  43.55分钟