九年级　简单机械和功练习

一. 选择题

1. 如图一均匀杠杆A处挂2个钩码，B处挂1个钩码，杠杆恰好平衡，若钩码质量均为50g，在A、B两处再各加一个钩码，那么                  （   ）

A. 杠杆仍平衡    　　B. 杠杆左边向下倾

C. 杠杆右边向下倾    D. 无法确定杠杆是否平衡

2. 如图所示是一个指甲刀的示意图；它由三个杠杆ABC、OBD和OED组成，用指甲刀剪指甲时，下面说法正确的是       (   )

A. 三个杠杆都是省力杠杆；

B. 三个杠杆都是费力杠杆；

C. ABC是省力杠杆，OBD、OED是费力杠杆；

D. ABC是费力杠杆，OBD、OED是省力杠杆。

3. 甲、乙两辆汽车在水平公路上行驶，它们的牵引力F甲∶F乙＝3∶1，速度V甲∶V乙＝

4∶1，车重G甲∶G乙＝2∶1，则在相等时间内牵引力做的功W甲∶W乙为          （   ）

A. 3∶1    B. 6∶1     C. 12∶1       D. 24∶1

4. 如图是一台常见案秤的示意图。下列有关案秤和天平的说法中，正确的是 （   ）

A. 天平没有游码，而案秤有游码

B. 天平没有砝码盘，而案秤有砝码盘

C. 天平是等臂杠杆，而案秤是不等臂杠杆

D. 天平可以通过平衡螺母调节横梁平衡，而案秤不能调节

5. 甲、乙两人分别使用两套滑轮组，将同样重的物体匀速提升相同高度，所用滑轮组的机械效率分别为80%和60%，甲用1min，乙用0.5min，则两人所做的功之比和功率之比分别为         （   ）

A. 8:3，4:3                             B. 3:4，3:8

C. 3:8，3:16                            D. 2:3，1:3

6. 如图所示的工具或仪器中，属于省力杠杆的是                      （   ）

7. 如图所示，甲、乙、丙三个相同的杠杆，所挂的物体受到的重力均为Ｇ，它们分别在方向如图所示的力Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３作用下处于平衡状态，那么           （   ）

A. F１＝Ｆ２＝Ｆ３　B. Ｆ１＜Ｆ２＜Ｆ３

C. Ｆ１＞Ｆ２＞Ｆ３　 D. Ｆ２＞Ｆ３＞Ｆ１

8. 如图所示的杠杆中，动力的力臂用ｌ表示，图中所画力臂正确的是     （   ）

9. 如图所示，杠杆处于平衡状态，Ｆ的力臂是                          （   ）

A. OF　　　　B. OD　C. OC　　　　D. OA

10. 如图所示，一根重木棒在水平动力（拉力）Ｆ的作用下以Ｏ点为轴，由竖直位置逆时针匀速转到水平位置的过程中，若动力臂为ｌ，动力与动力臂的乘积为Ｍ，则（  ）

A. Ｆ增大，ｌ增大，Ｍ增大　

B. Ｆ增大，ｌ减小，Ｍ减小

C. Ｆ增大，ｌ减小，Ｍ增大　

D. Ｆ减小，ｌ增大，Ｍ增大

11. 一位同学双手的最大拉力为500N，现在他用一个动滑轮和一个定滑轮组成的滑轮组，若不计滑轮重和摩擦，最多能提起的物重为                （   ）

Ａ. 500N　　　　Ｂ. 1000N　Ｃ. 1500N　　　 Ｄ. 250N

12. 用如图所示的滑轮匀速提升重物，那么                               （   ）

A. ａ方向的拉力最小

B. ｂ方向的拉力最小　

C. ｃ方向的拉力最小

D. 三个方向的拉力都一样大

13. 两个滑轮完全相同，其重力均为20N. 分别用图所示的两种方式，将重400N的物体以相同的速度匀速提升了10m，不计摩擦和绳重，则下列判断正确的是    （   ）

A. Ｆ１做的功大于Ｆ２做的功　

B. Ｆ１和Ｆ２做的功相等

C. Ｆ１做功的功率小于Ｆ２做功的功率　

D. Ｆ１和Ｆ２做功的功率相等

14. 用10N的水平推力推着重为60N的物体沿水平方向做直线运动，若推力对物体做了60J的功，则在推力做功的过程中                                           （   ）

A. 物体一定运动了1m　       

B. 物体一定运动了6m

C. 物体一定受了10N的摩擦力　

D. 物体一定受了60N的摩擦力

15. 一个同学用120N的力，将一个重4N的足球踢到25m远处. 对他踢

球时做功的情况，下列说法正确的是                                      （   ）

A. 做功300J　    B. 做功100J

C. 没有做功       D. 条件不足，无法计算

16. 某同学把一本初中物理课本从课桌旁的地面上拿到桌面上，则该同学对物理课本所做功的大小最接近于                        （   ）

A. 0.2J　　　　B. 2J　C. 200J　　　　 D. 2000J

17. 如图所示，一根轻质木杆，A端细线下所挂50N的重物静止在水平地面上。当在B点加竖直向下的力F=30N作用时，木杆恰能在水平位置处于平衡状态，此时细线竖直。已知OA=15cm，OB=5cm，则重物对水平地面的压力为（   ）

A. 80N    B. 60N	C. 40N    D. 20N

18. 工人用如图所示的滑轮组提升重物，在10s内将质量为100kg的物体匀速提升2m。已知工人向下的拉力为480N，则下面说法中错误的是（   ）

A. 绳子自由端被拉下6m

B. 工人所做的有用功是1960J，总功是2880J

C. 工人做功的功率是288W

D. 滑轮组的机械效率为51%

19. 如果不考虑摩擦，使用简单机械                 （   ）

A. 一定可以省力　　　   B. 可以省功

C. 可以提高机械效率   　D. 以上说法都不对

20. 西部大开发，大力加快基础建设，图中所示是某建筑工地的塔吊正在吊起一钢梁，图中的配重物是为了    （   ）

A. 美观                   B. 确保塔吊不会翻倒

C. 减少塔吊所吊重物的重力 D. 增大塔吊的机械效率

二. 填空题

21. 长为80cm的杠杆，支点离右端20cm，左端挂20N的重物，在右端应挂____N的重物杠杆才能平衡，如果两端各加10N的重物，则杠杆____端向上抬起，若要杠杆恢复平衡，支点应向___移动____cm。

22. 重300N物体沿水平方向运动时，受到阻力是物重0.02倍，若重物在水平外力作用下，恰能以5m／s匀速运动，则在外力作用下1分钟内做功____J，此时外力做功的功率_____W。

23. 某人用杠杆提升200N的重物，当人在杠杆一端压下1m时，重物上升20㎝，不计杠杆自重及摩擦等因素，则此人做功 ___J。若实际过程中人压下杠杆一端的力为50N，则杠杆此时的机械效率为  ____。

24. 班级里组织登楼比赛活动，比一比谁登楼的功率最大. 为此，在活动中必须测量的物理量有：_________，_________，_________.

25. 从湖面下5m深的地方用绳子匀速提起10㎏的一块矿石到水面（矿石密度ρ石=5×103㎏/m3），人所作的功大约是______J。

26. 斜面长5m，高1m，把重为5000N的物体匀速地推向斜面顶端，若斜面是光滑的，则推力为______N；如果斜面不光滑，所用推力为1250N，则斜面的机械效率为______。

三. 作图题

27. 如图甲所示的钢丝钳，A为剪钢丝处，B为手的用力点，0为转动轴，图乙为单侧钳柄及相连部分示意图。请在图乙中画出剪钢丝时的动力F1、阻力F2、动力臂l1、阻力臂l2。

28.如图所示，人站在岸上，借助一个树桩、一个滑轮和一些绳子，要把船拉上河滩且能省力. 在图中画出滑轮应安装的位置以及绳子绕法的示意图

四. 实验题

29.在“研究杠杆平衡条件”实验中，实验时先调节杠杆在_________位置平衡，当在Ａ处挂三个钩码如图所示，要使杠杆平衡应在Ｂ处挂_________个钩码（每个钩码质量均100g）。拿去Ｂ处钩码，改在Ｃ处用弹簧测力计竖直向上拉，杠杆平衡时弹簧测力计上的示数为_________N。

30. 在研究“杠杆的平衡条件”实验中，有一组同学猜想杠杆的平衡条件可能是“动力+动力臂=阻力+阻力臂”。他们经过实验，获得了下述数据：

| 动力F1／N | 动力臂Ll／cm | 阻力F2／N | 阻力臂L2／cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 5 | 4 |

于是，他们认为自己的猜想得到了验证。你认为他们实验过程中存在什么问题?

31. 在“测定滑轮组的机械效率”的实验中，使用如图所示的定滑轮和动滑轮。被拉起的钩码重1.96N，作用在绳子自由端的实际拉力为0.82N，绳子自由端移动的距离为0.3m，钩码升高的距离为0.1m。

（1）根据测量数据，对滑轮组做的总功是_________J。

（2）滑轮组做的有用功是_________J。

（3）该滑轮组的机械效率是_________。

（4）在图中画出实验时滑轮组上绳的绕法，并用箭头标出拉力Ｆ的方向。

32. 引体向上是体能测试项目之一。引体向上时双臂的拉力使身体上升做功。请根据你自身的体验或观察他人做引体向上的过程，找出所需的物理量并给出合理的数据值。写出引体向上时人做功的功率的表达式。（g=10N/kg）

五. 计算题

33. 某工地用图所示的滑轮组匀速提升质量为500kg的物体，在重物上升0.8m的过程中，拉力F的功率为2500W，此时滑轮组的机械效率为80％，求：(1)滑轮组做的有用功(g取1ON／kg)。(2)重物上升的速度。

34. 某工地在冬季水利建设中设计了一个提起重物的机械，其中的一部分结构如下图所示。OA是一个均匀钢管，每米长所受重力为30N；O是转动轴；重物的质量m为150㎏,挂在B处，OB=lm；拉力F作用在A点，竖直向上。为维持平衡，钢管OA为多长时所用的拉力最小?这个最小拉力是多少?

【试题答案】

1.C    2.C    3.C    4.C    5.B    6.A    7.D    8.D    9.C    10.C    11.C

12.D    13.C    14.B    15.D    16.B    17.C    18.D    19.C    20.B

21. 60，右，左,4    22.1800，30    23.40。80%

24.体重G或人的质量m，楼高h，上楼所用时间t    25.392    26.1000，80%

27-28.略     29.水平，4，5.88

30.实验不能只凭一组数据得到结论，必须在多次测量的基础上通过分析才能得到结论，单位不同的物理量不能直接相加

31.0.246，0.196，79.4%，n=3

32. 所需的物理量：人的质量m=50㎏，身体上升的高度h=0.4m，1min引体向上的次数n=5，P=W/t=nmgh/t≈17W

33.4000J，0.4m/s    34.10m，300N